230800100196

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检  测  报  告

| 检验报告编号：DXALCDC/SZ011-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 名 称： | 新林区城市水样 | 商 标： | ----- |
| 生 产 单 位： | 新林区城市各采水点 | 生产日期或批号： | 2025年9月9日 |
| 样 品 数 量： | 6份 | 样品状态及包装： | 液态无色 500ml/灭菌袋*1 2500ml/水桶*1 |
| 送 检 单 位： | 大兴安岭地区疾病预防控制中心 | 送 （采） 样 人： | 董琳 |
| 收 （采）样 日 期： | 2025年9月9日 | 检验完成日期： | 2025年9月23日 |
| 检 验 类 别： | 监测检测 | 依据卫生质量标准： | GB5749-2022 |
| 检验技术依据据： | GB/T5750-2023 |  |  |

检验结论：

所检样品中新林区国誉供水公司（城市出厂水）和森源商务宾馆（城市末梢水）中游离余氯的含量低于GB5749-2022标准。

检验：         审核：           批准：              单位公章

2025年10月16日

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ011-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区国誉供水公司（城市出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.59 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 29 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.030 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.79 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.43 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.27 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.48 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 26 |  | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.001 | 符合 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 | 符合 |
| 28 |  | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 | 符合 |
| 29 |  | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 | 符合 |
| 30 |  | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 | 符合 |
| 31 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L | 该类化合物各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.010 | 符合 |
| 32 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.082 | 符合 |
| 33 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 43 | 符合 |
| 34 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 35 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 36 |  | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.20 | 不符合 |

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ011-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区疾控中心（城市末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.54 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 29 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.027 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.76 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.47 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 42 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.40 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 26 |  | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.001 | 符合 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 | 符合 |
| 28 |  | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 | 符合 |
| 29 |  | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 | 符合 |
| 30 |  | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 | 符合 |
| 31 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L | 该类化合物各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.010 | 符合 |
| 32 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 | 符合 |
| 33 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 45 | 符合 |
| 34 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 35 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 36 |  | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.05 | 符合 |

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ011-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区新林宾馆（城市末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.67 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 29 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.030 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.72 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.66 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 38 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.48 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 26 |  | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.001 | 符合 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 | 符合 |
| 28 |  | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 | 符合 |
| 29 |  | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 | 符合 |
| 30 |  | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 | 符合 |
| 31 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L | 该类化合物各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.010 | 符合 |
| 32 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.071 | 符合 |
| 33 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 0 | 符合 |
| 34 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 35 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 36 |  | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.06 | 符合 |

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ011-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区新林二中（城市末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.59 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 31 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.028 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.02 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.52 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.22 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.40 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 26 |  | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.001 | 符合 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 | 符合 |
| 28 |  | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 | 符合 |
| 29 |  | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 | 符合 |
| 30 |  | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 | 符合 |
| 31 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L | 该类化合物各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.010 | 符合 |
| 32 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 | 符合 |
| 33 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 0 | 符合 |
| 34 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 35 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 36 |  | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.13 | 符合 |

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ011-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区森源商务宾馆（城市末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.57 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 29 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.030 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.97 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.08 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.23 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 38 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.32 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 26 |  | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.001 | 符合 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 | 符合 |
| 28 |  | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 | 符合 |
| 29 |  | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 | 符合 |
| 30 |  | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 | 符合 |
| 31 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L | 该类化合物各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.010 | 符合 |
| 32 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 | 符合 |
| 33 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 4 | 符合 |
| 34 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 35 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 36 |  | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.02 | 不符合 |

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ011-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区水务局（城市末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.54 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 20 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.029 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.42 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.83 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.41 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 42 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.48 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 27 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 | 符合 |
| 28 |  | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 | 符合 |
| 29 |  | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 | 符合 |
| 30 |  | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 | 符合 |
| 31 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L | 该类化合物各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.010 | 符合 |
| 32 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 | 符合 |
| 33 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 16 | 符合 |
| 34 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 35 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 36 |  | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.06 | 符合 |